令和７年度　給水タンク購入仕様書

- 物 品 名

- 可搬式給水タンク

  - 品　　名：川﨑機工株式会社製　車輌積載型可搬式給水タンク　KET-S-120DLG

  - 数　　量：1台

  - 製品規格：

    - タンク型　　楕円型

    - 内容有効量　1200L

    - 加圧ポンプ　電源単相：100V　消費電力：400W

揚程18m、時水量100L/min以上の圧送配水可能なもの

  - 本体付属品（加工費含む）：

・液面計　　　　　　　　　アクリル管

・吸排気弁　　　　　　　　20A　防虫金網付

・手掛けフック　　　　　　φ16丸棒

・吊りフック　　　　　　　タンク上部前後各1

・LED作業灯　　　　　　　 10A相当2基（台座/位置調整機能付）

・給水主弁　　　　　　　　40Aバタフライ弁

・入水口/ドレン 　　　　　65A媒介継手メス

・給水口　　　　　　　　　25A配水口：3箇所以上

ポンプ専用25A配水口：1箇所

・加圧ポンプドレン　　　　6A

・ブレードホース0.7m　　　25Aレバーカップリング付（オス）３本

・本体名入れ　　　　　　　タンク後部面「飲料水」

タンク両側面「福井県あわら市」

  - 追加付属品：

・給水タンク専用架台　　　タンク本体（KET-S-120DLG）用　車輪付

・発電機　　　　　　　　　ホンダEU　1.8i(1.8kVA)

・B.C媒介金具　　　　　　ドレン管先端部65A

・ブレードホース5m　　　　25Aレバーカップリング付（オス×メス）

・ブレードホース10m　 　　25Aレバーカップリング付（オス×メス）

・異径継手　　　　　　　　ALレバーカップリング25A（オス）×50A（メス）

・消防用ホース65A　5m　　未検定品　65A両端媒介金具継手付（オス×メス）

・消防用ホース65A　10m　 未検定品　65A両端媒介金具継手付（オス×メス）

- 組立式給水タンク

  - 品　名：川﨑機工株式会社製　設置型組立式給水タンク　KEC-A-100

（内袋、架台、ボールバルブ、給水口配管一式含む）

  - 数　量：24台

  - 付属品（加工費含む）：

・媒介金具　　　　　　　　　 差込雌XB.C雄　50Aメス×65Aメス

・自在水栓　　　　　　　　　 4口カランタイプ

・専用UVカットシートカバー　名入れ（飲料水　両面側　あわら市）

・本体名入れ　　　　　　　　 樹脂パネル側面1箇所（福井県あわら市）

・追加内袋　　　　　　　　　 180µ×2重　ポリエチレン製

２．納入期限　　令和８年３月27日（金）

３．納入場所　　(1)可搬式給水タンク

あわら市役所（あわら市市姫三丁目１番１号）

(2)組立式給水タンク

あわら市内下記施設の防災資機材格納庫に納入

| 施 設 名 | 住 所 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 金津中学校 | あわら市市姫一丁目5-1 | 1台 |
| 中央公民館 | あわら市市姫一丁目9-18 | 1台 |
| 金津高等学校 | あわら市市姫四丁目5-1 | 1台 |
| 金津小学校 | あわら市花乃杜一丁目20-1 | 1台 |
| 金津こども園 | あわら市春宮三丁目24-20 | 1台 |
| トリムパークかなづ | あわら市山室67-30-1 | 1台 |
| 芦原小学校 | あわら市田中々2-25 | 1台 |
| 湯のまち公民館 | あわら市二面32-16 | 1台 |
| 武道館 | あわら市舟津2-81 | 1台 |
| 芦原中学校 | あわら市舟津2-75 | 1台 |
| 農業者トレーニングセンター | あわら市国影23-1 | 1台 |
| 本荘小学校 | あわら市下番7-1 | 1台 |
| 新郷小学校 | あわら市中浜1-1 | 1台 |
| 北潟小学校 | あわら市北潟35-11 | 1台 |
| 北潟公民館 | あわら市北潟150-1 | 1台 |
| 浜坂区民館 | あわら市浜坂4-5 | 1台 |
| 波松小学校 | あわら市波松25-1 | 1台 |
| 細呂木小学校 | あわら市滝63-8 | 1台 |
| 多目的共同利用施設さくらセンター | あわら市柿原36-20 | 1台 |
| 吉崎小学校 | あわら市吉崎8-55 | 1台 |
| 金津東小学校 | あわら市中川18-10 | 1台 |
| 熊坂農村環境改善センター | あわら市熊坂42-20 | 1台 |
| 剱岳公民館 | あわら市椚18-10 | 1台 |
| 伊井小学校 | あわら市清間13-24 | 1台 |

４．検収方法　　納入時に納入場所にて実施する。

５．その他　　　(1)契約金額には納入費用を含むものとする。

(2)製造会社による不都合箇所が発生した場合は、無償で取替するものと　する。

(3)その他、本仕様書に定めがない質疑が生じたときは、市担当者と協議し、その指示によることとする。